四川地区大学垃圾站

垃圾压缩设备维护保养年度计划

编制单位：泸州谱蓝环境科技有限公司

联系电话：18090199016（韩工）

官方网站：www.pulan.com

文件版本：V1.0

编制日期：2025年

目  录

一、项目概述

1.1 四川地区大学垃圾站特点

1.2 保养必要性分析

二、年度保养计划总览

三、保养清单详解

3.1 每日保养清单

3.1.1 开机前检查

3.1.2 运行中监控

3.1.3 停机后维护

3.2 每周保养清单

3.3 每月保养清单

3.4 季度保养清单

3.5 年度大保养清单

四、关键系统专项维护要点

4.1 液压系统维护

4.1.1 液压油管理

4.1.2 液压元件维护

4.2 电气系统维护

4.2.1 电控柜维护

4.2.2 电机维护

4.2.3 传感器与行程开关

4.3 结构与润滑系统

4.3.1 结构件检查

4.3.2 润滑系统

五、四川地区特殊保养要求

5.1 防潮防锈专项措施

5.2 雨季专项保养

5.3 高校假期调整方案

六、高校垃圾量季节性波动应对方案

6.1 垃圾量波动规律分析

6.2 各时期应对措施

6.2.1 开学季高峰（9月）

6.2.2 毕业季高峰（6月）

6.2.3 假期低负荷期

七、安全操作规范

7.1 日常安全操作规程

7.1.1 操作前准备

7.1.2 运行中安全要求

7.1.3 维护保养安全要点

7.2 应急处理预案

7.2.1 设备异常停机

7.2.2 液压系统故障

7.2.3 电气事故

八、保养记录表模板

8.1 日常保养记录表

8.2 定期保养记录表

九、谱蓝环境公司优势与服务保障

9.1 公司简介

9.2 核心竞争优势

9.2.1 二十年行业经验

9.2.2 完整供应链体系

9.2.3 技术领先优势

9.2.4 差异化研发能力

9.2.5 本土化服务优势

9.2.6 完善售后服务体系

9.2.7 定制化生产能力

9.2.8 智能化技术优势

9.3 维护保养服务承诺

十、联系方式

一、项目概述

1.1 四川地区大学垃圾站特点

四川地区高校垃圾站具有以下显著特点，在制定维护保养计划时需要充分考虑：

- 气候特点：四川气候湿润多雨，年均降水量大，空气湿度高，设备易受潮锈蚀，电气元件寿命缩短。

- 垃圾量波动大：开学季（9月）和毕业季（6月）垃圾量暴增，可达平时的2-3倍；假期（寒暑假）垃圾量骤降至平时的20%-30%。

- 环境要求高：高校对环保、噪音、异味控制要求严格，设备多位于学生生活区附近，运行时需最大限度降低对师生学习生活的影响。

- 安全要求高：设备周边学生往来频繁，需特别重视安全防护和警示标识配置。

- 使用时段集中：早中晚用餐时段为垃圾投放高峰期，设备高频使用对可靠性要求高。

1.2 保养必要性分析

垃圾压缩设备作为高校后勤保障的核心设施，其正常运行对于校园环境维护具有重要意义：

- 保障设备稳定运行：通过定期维护保养，及时发现和排除故障隐患，降低设备故障率。

- 延长设备使用寿命：规范化的保养可有效延长设备使用寿命，降低整体运营成本。

- 确保校园环境质量：良好维护的设备运行平稳、噪音低、异味少，有助于维护优美校园环境。

- 符合法规要求：规范的设备管理符合相关法规要求，规避潜在的环保和安全风险。

二、年度保养计划总览

以下为全年各月份保养工作要点日历：

| 月份 | 主要保养工作 | 重点关注事项 |
| --- | --- | --- |
| 1月 | 年度大保养（学期末/寒假前）；设备全面检修；防潮防锈专项检查 | 寒假期间低负荷运行准备 |
| 2月 | 寒假期间例行检查；设备防冻措施检查；电气系统干燥度检测 | 春节期间安全值班安排 |
| 3月 | 开学前全面检查；液压系统检测；润滑系统维护；密封件检查 | 开学季设备调试准备 |
| 4月 | 月度常规保养；液压油检查与补充；滤芯清洁/更换 | 春季潮湿多雨防潮检查 |
| 5月 | 月度常规保养；易损件磨损检查；紧固件全面紧固 | 毕业季前设备维护 |
| 6月 | 毕业季高峰保障；每日运行检查；液压系统压力测试 | 垃圾量激增应对预案 |
| 7月 | 暑假例行保养；电气系统全面检修；控制系统校准 | 暑期低负荷运行调整 |
| 8月 | 雨季专项检查；防雷接地检测；排水系统清理 | 开学前设备全面检修 |
| 9月 | 开学季高峰保障；高频运行监控；油脂补充 | 开学季垃圾量激增应对 |
| 10月 | 季度保养；液压油更换（根据使用情况）；全面润滑 | 秋季干燥期防火检查 |
| 11月 | 入冬前检查；防冻液检查（可选）；管道保温检查 | 冬季运行准备 |
| 12月 | 年度总结；设备运行评估；下年度计划制定 | 年度大保养启动 |

三、保养清单详解

3.1 每日保养清单

每日保养由设备操作员在开机前、运行中、停机后三个时段进行，确保设备安全高效运行。

3.1.1 开机前检查

| 序号 | 检查项目 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 周围环境检查 | 无杂物、无积水、无异味积聚 |
| 2 | 箱体结构检查 | 无变形、无裂缝、无异常声响 |
| 3 | 液压油位检查 | 油位在油箱液位计1/2-2/3刻度之间 |
| 4 | 漏油检查 | 液压油管、接头无渗漏 |
| 5 | 电气线路检查 | 线路完好、无破损、接头紧固 |
| 6 | 控制面板检查 | 显示正常、按钮灵敏、指示灯正常 |
| 7 | 润滑点检查 | 润滑油脂充足、无干涸 |
| 8 | 安全防护装置检查 | 防护罩完好、警示标识清晰 |

3.1.2 运行中监控

| 序号 | 监控项目 | 异常判断标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备运行声音 | 无异常噪音、无金属撞击声 |
| 2 | 压缩动作 | 运行平稳、无卡顿、节拍正常 |
| 3 | 压力表读数 | 系统压力在额定范围内（见设备铭牌） |
| 4 | 异味监控 | 无刺鼻气味、恶臭明显加重时停机检查 |
| 5 | 温度监测 | 液压油温不超过65℃，电机温升正常 |
| 6 | 振动检查 | 无异常振动，底座固定牢靠 |

3.1.3 停机后维护

| 序号 | 维护项目 | 操作要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩腔清理 | 彻底清空压缩腔内残留垃圾 |
| 2 | 高压冲洗 | 使用高压水枪冲洗压缩腔、推料板 |
| 3 | 排污口清理 | 清理排污口、排水沟，确保排水畅通 |
| 4 | 密封件检查 | 检查门框密封、推料板密封 |
| 5 | 设备断电 | 关闭电源、控制箱上锁 |
| 6 | 场地清洁 | 清理设备周围垃圾、杂物 |

3.2 每周保养清单

| 序号 | 保养项目 | 保养方法 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压油管接头 | 检查紧固、排除渗漏 | 使用扭力扳手 |
| 2 | 油箱表面 | 清理油箱表面油污、灰尘 | 使用干布擦拭 |
| 3 | 连接螺栓 | 检查并紧固各连接部位螺栓 | 使用扳手紧固 |
| 4 | 钢丝绳/链条 | 检查磨损、张力、润滑情况 | 人工检查+测量 |
| 5 | 电气控制柜 | 柜内除尘、检查接线端子 | 使用干燥气泵吹扫 |
| 6 | 行程开关 | 检查动作可靠性、灵敏度 | 人工测试 |
| 7 | 接地装置 | 检查接地线连接可靠性 | 目视+紧固 |

3.3 每月保养清单

| 序号 | 保养项目 | 保养方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压油取样检测 | 使用专业取样器抽取油样 | 含水率<0.03%，无异味 |
| 2 | 滤芯清洁/更换 | 清洗回油滤网，更换吸油滤芯 | 滤网干净，无堵塞 |
| 3 | 全面润滑 | 对所有润滑点补充润滑脂 | 润滑点覆盖完整 |
| 4 | 易损件磨损检查 | 检查密封件、衬套、销轴等 | 磨损量<原厚度的20% |
| 5 | 液压系统压力 | 使用压力表检测系统压力 | 符合设备技术参数 |
| 6 | 电机运行电流 | 使用钳形电流表测量三相电流 | 三相平衡，电流正常 |
| 7 | 箱体防腐检查 | 检查油漆脱落、锈蚀情况 | 发现锈蚀及时处理 |

3.4 季度保养清单

每季度（3个月）进行一次较为全面的维护保养，重点项目如下：

- 液压油更换：根据设备使用小时数（一般500-1000小时）或油品检测结果决定是否更换；必须使用设备指定牌号液压油，严禁不同牌号混用。

- 系统压力测试：对液压系统进行全面的压力测试，检查液压泵、多路阀、液压缸的工作性能。

- 保压性能检测：测试液压缸的保压性能，检查内泄情况。

- 全面紧固调整：对设备各连接部位进行全面的检查、紧固和调整。

- 安全装置校验：校验各类安全保护装置（限位开关、溢流阀、互锁装置等）的可靠性。

3.5 年度大保养清单

年度大保养建议由设备厂家专业售后技术人员执行，建议安排在寒暑假期间进行，以减少对学校正常运转的影响。

| 类别 | 保养项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 液压系统 | 液压泵检修 | 检测泵体磨损、轴封泄漏 |
| 液压系统 | 多路阀检修 | 阀芯动作灵活，无卡滞，内泄检测 |
| 液压系统 | 液压油缸检修 | 活塞杆表面镀铬层检查，内泄测试 |
| 液压系统 | 液压油更换 | 彻底更换油箱液压油，清洗油箱 |
| 液压系统 | 液压软管 | 检查老化情况，必要时更换（一般5年更换） |
| 电气系统 | 电控柜检修 | 全面检修，更换老化元器件 |
| 电气系统 | 电机检修 | 绝缘电阻测试，轴承检查更换 |
| 电气系统 | 传感器校验 | 各类传感器精度校验 |
| 结构件 | 无损探伤 | 主要受力结构件焊缝探伤 |
| 结构件 | 防腐处理 | 除锈、补漆、涂防锈漆 |
| 整体性能 | 运行测试 | 空载、满载运行测试，参数记录 |

四、关键系统专项维护要点

4.1 液压系统维护

4.1.1 液压油管理

- 油品选择：严格使用设备厂家推荐的液压油牌号，一般为抗磨液压油L-HM系列。

- 严禁混用：不同厂家、不同牌号的液压油严禁混合使用，换油时必须彻底排空旧油并清洗油箱。

- 油量控制：保持油箱油量在液位计1/2-2/3刻度之间，油量过少会导致油温过高和气蚀。

- 油品监测：定期取样检测水分、杂质、酸值等指标，发现异常及时处理。

4.1.2 液压元件维护

- 液压泵：定期检查泵体温度、噪音、振动，发现异常及时检修；注意吸油管路的密封性，防止空气混入。

- 液压缸：保持活塞杆表面清洁，防止划伤；检查缸体安装螺栓紧固情况；定期检查密封件磨损情况。

- 液压软管：定期检查软管表面是否有龟裂、磨损、老化现象；软管使用寿命一般不超过5年，届时必须全部更换。

- 多路阀：检查阀芯动作灵活性，清理阀芯杂物；检查弹簧、密封件等易损件。

4.2 电气系统维护

4.2.1 电控柜维护

- 环境要求：控制柜应保持干燥、清洁、通风良好，柜内配置除湿装置或干燥剂。

- 定期除尘：每月至少进行一次柜内除尘，使用干燥气泵或吸尘器清理元器件表面灰尘。

- 接线检查：定期检查各接线端子是否松动、氧化，及时紧固和处理。

4.2.2 电机维护

- 运行监测：监测电机运行电流、温度、振动，发现异常及时停机检查。

- 绝缘检测：每年进行电机绝缘电阻测试，绝缘电阻应大于1MΩ。

- 轴承维护：定期补充润滑脂，发现轴承异响或温升过高及时更换。

4.2.3 传感器与行程开关

- 行程开关：检查动作可靠性，定期进行功能测试，灵敏度过低或失灵时及时更换。

- 接近开关：检查感应距离是否正确，感应面是否清洁，有误动作时进行调整或更换。

- 压力传感器：定期校准，确保压力显示准确，控制逻辑可靠。

4.3 结构与润滑系统

4.3.1 结构件检查

- 压缩箱体：检查箱体有无变形、裂缝，焊缝有无开裂，腐蚀情况等。

- 门体机构：检查门轴、铰链磨损情况，门体启闭是否灵活，密封是否完好。

- 推料装置：检查推料板、导向轮、轨道磨损情况，链条/钢丝绳张力及磨损情况。

- 地脚螺栓：检查设备地脚螺栓紧固情况，防止基础松动导致设备振动。

4.3.2 润滑系统

- 润滑点识别：识别设备所有润滑点，建立润滑点分布图和润滑周期表。

- 润滑脂选择：根据润滑部位和工作环境选择合适的润滑脂，一般采用锂基润滑脂。

- 定期润滑：按照润滑周期表定期进行润滑作业，及时补充润滑脂。

- 防止污染：润滑前清洁润滑嘴/加油口，防止灰尘杂质混入润滑系统。

五、四川地区特殊保养要求

5.1 防潮防锈专项措施

针对四川地区气候湿润多雨的特点，需采取以下防潮防锈措施：

- 电气系统防潮：控制柜内放置干燥剂（硅胶干燥剂），每月检查更换；配置防潮加热器，在湿度较大时自动启动；梅雨季节加强电气系统检查频次。

- 金属结构件防锈：每月检查设备金属表面涂层情况，发现油漆脱落及时补漆；重点检查焊缝、螺栓连接处、铰链等部位；每年春秋两季进行全面的除锈防腐处理。

- 液压系统防潮：定期检查液压油含水量，发现油品乳化及时更换；油箱呼吸器保持畅通，必要时添加干燥滤芯。

- 地埋式设备：检查地坑排水系统，确保排水畅通；检查预埋件防腐情况；地坑内壁定期涂刷防水防腐涂层。

5.2 雨季专项保养

四川地区雨季集中在5-9月，需提前做好以下准备：

- 雨季前检查（4月底前完成）：检查屋顶/遮雨棚是否完好；检查排水沟渠是否畅通；检查设备接地系统是否可靠；检查电缆进出口密封情况。

- 雨季期间加强检查：每日检查控制柜内湿度；检查设备基础是否有沉降或积水；检查电气绝缘性能；检查避雷设施有效性。

- 应急预案准备：储备应急排水设备；准备临时遮雨设施；制定设备浸水后的处置流程。

5.3 高校假期调整方案

根据高校寒暑假安排，灵活调整保养计划：

- 寒假期间（1-2月）：可安排年度大保养、设备升级改造等耗时较长的项目；减少日常巡检频次，但需保持每周至少一次例行检查；做好设备防冻准备（如有需要）。

- 暑假期间（7-8月）：利用假期进行全面的设备检修和系统升级；加强雨季防潮检查；为新学期开学高峰做好设备调试。

六、高校垃圾量季节性波动应对方案

6.1 垃圾量波动规律分析

| 时期 | 时间范围 | 垃圾量 | 设备负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常学期 | 3-5月、10-11月 | 基准量（100%） | 正常运行 |
| 开学季高峰 | 9月 | 120%-150% | 高频运行 |
| 毕业季高峰 | 6月 | 130%-180% | 满负荷运行 |
| 期末考试期 | 12月底-1月初 | 80%-90% | 略有下降 |
| 寒假 | 1月下旬-2月 | 20%-30% | 低负荷运行 |
| 暑假 | 7-8月 | 15%-25% | 最低负荷 |

6.2 各时期应对措施

6.2.1 开学季高峰（9月）

- 开学前全面检修：在开学前一周完成设备全面检修，确保设备以最佳状态迎接高峰。

- 增加巡检频次：高峰期间每日巡检2-3次，重点关注设备运行状态和满溢情况。

- 垃圾清运协调：与环卫部门协调增加清运频次，确保垃圾箱不长时间满溢。

6.2.2 毕业季高峰（6月）

- 重点保障措施：毕业季是全年垃圾量最大时期，需提前制定专项保障方案。

- 设备预检：5月下旬对设备进行专项检查，更换易损件，储备必要配件。

- 应急响应机制：建立故障快速响应机制，设备故障时能快速到场处理。

6.2.3 假期低负荷期

- 运行模式调整：根据实际垃圾量，可采用间歇运行模式，降低设备磨损和能耗。

- 定期空载运行：即使垃圾量少，也应保持每周至少一次空载运行，防止液压系统故障。

- 设备维护计划：利用假期低负荷期，安排设备全面检修和升级改造项目。

七、安全操作规范

7.1 日常安全操作规程

7.1.1 操作前准备

- 操作人员必须经过专业培训，熟悉设备结构和工作原理

- 检查作业区域是否有人员逗留，确认安全后方可启动设备

- 正确佩戴个人防护用品：安全帽、安全鞋、手套等

7.1.2 运行中安全要求

- 严禁在设备运行过程中进行检修、清洁、润滑等作业

- 严禁擅自修改设备参数和安全设置

- 发现异常声响、异味、振动等情况应立即停机检查

- 设备运行区域设置警示标志，禁止无关人员进入

7.1.3 维护保养安全要点

- 断电挂牌：维护保养前必须切断设备电源，并在控制箱上悬挂警示牌。

- 防止意外启动：维护期间禁止非作业人员操作设备，启动前需确认所有人员已撤离作业区域。

- 使用防护用品：维修液压系统时佩戴护目镜，处理垃圾时佩戴防毒面具或口罩。

- 液压系统安全：拆卸液压管路前必须泄压，防止高压油喷射伤人。

7.2 应急处理预案

7.2.1 设备异常停机

- 立即按下急停按钮，切断设备电源

- 记录故障现象和停机时间，通知专业维修人员

- 在故障设备周围设置警示标志，防止意外启动

7.2.2 液压系统故障

- 液压油泄漏时，立即停机并清理泄漏油液，防止滑倒事故

- 高压油喷射伤人时，立即送医救治

7.2.3 电气事故

- 发生触电事故时，立即切断电源，对触电者进行急救并送医

- 电气火灾时，使用干粉灭火器扑救，切勿使用水基灭火器

八、保养记录表模板

8.1 日常保养记录表

【附件一】

| 日期 | 设备编号 | 操作人 | 班次 | 运行时间(h) | 检查/处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/03/15 | GC-001 | 张XX | 早班 | 8.5 | 设备运行正常，更换液压油滤芯 |
| 2025/03/16 | GC-001 | 李XX | 早班 | 9.0 | 推料机构有异响，通知维修班处理 |

8.2 定期保养记录表

【附件二】

| 保养日期 | 设备编号 | 保养类型 | 保养人员 | 验收人 | 保养内容及更换配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/03/10 | GC-001 | 周保养 | 王XX | 陈XX | 更换滤芯2个，加注润滑脂8处 |
| 2025/04/05 | GC-001 | 月保养 | 维修班 | 陈XX | 液压油取样检测，更换密封件3套 |
| 2025/06/28 | GC-002 | 季度保养 | 厂家售后 | 后勤处 | 更换液压油，清洗液压系统，校准压力参数 |

九、谱蓝环境公司优势与服务保障

9.1 公司简介

泸州谱蓝环境科技有限公司成立于2022年，注册于四川泸州，注册资本518万元。公司专注于生活垃圾压缩与垃圾分类、区域内资源化利用领域及碳排放咨询，致力于为客户提供优质的环保设备和服务解决方案。

公司拥有10000+平方米的研发与测试中心，集设计、研发、生产、销售为一体，具备强大的技术创新和制造能力。旗下拥有谱蓝环境、长液、GOGOON三大品牌，产品畅销云贵川渝藏等区域，赢得了广大客户的信赖与好评。

主打产品包括：地埋式垃圾压缩站、垂直式垃圾压缩机、地埋式垃圾分类智能投放站、移动垃圾压缩站等，广泛应用于城市社区、学校、医院、商场等场所。

9.2 核心竞争优势

9.2.1 二十年行业经验

公司核心团队深耕垃圾压缩设备领域二十年，积累了丰富的生产经验和优良制造工艺，配备完善的检测设备，确保每一台出厂设备都达到最高质量标准。

9.2.2 完整供应链体系

公司集设计、研发、生产、销售为一体，液压油缸、垃圾压缩站全部自产，核心部件自主可控。这一完整的供应链体系确保了产品质量的可追溯性和售后服务的及时性。

9.2.3 技术领先优势

公司所有系统均具有完整知识产权，在行业内具有显著的技术领先性。其中无立柱垂直式垃圾压缩机的创新设计，填补了行业空白。公司持续投入研发，不断推出适应市场需求的新产品。

9.2.4 差异化研发能力

公司坚持【差异化】、【智能化】、【模块化】、【小型化】四化开发战略，能够根据不同客户的具体需求，提供定制化的产品解决方案，满足市场的多样化需求。

9.2.5 本土化服务优势

公司总部位于四川泸州，在云贵川渝藏区域设有服务网络，能够提供快速的本地化服务响应。四川地区客户可享受2小时内到达现场的快速服务，最大限度减少设备停机时间。

9.2.6 完善售后服务体系

公司拥有专职售后技术服务团队，可提供设备大修、升级改造、土建安装等交钥匙工程服务。售后服务网络覆盖全区域，确保客户设备长期稳定运行。

9.2.7 定制化生产能力

公司可根据客户需求定制非标尺寸设备，满足不同场所的特殊安装和使用要求。无论是场地限制、容量需求还是功能定制，我们都能提供专业的解决方案。

9.2.8 智能化技术优势

公司产品搭载AI人工智能系统，具备除臭系统、排水系统、满溢探测报警、液压升降系统、安全检测报警系统等功能，支持物联化实时监测，让设备管理更加便捷高效。

9.3 维护保养服务承诺

- 响应速度：接到报修电话后，2小时内响应，24小时内到场（四川地区）。

- 保养服务：提供年度保养计划制定、预防性维护、紧急故障抢修等全方位服务。

- 配件供应：常用配件备货充足，确保维修时效；原厂配件，质量保证。

- 培训支持：提供设备操作培训、日常维护培训，帮助客户建立规范的设备管理制度。

- 档案管理：为每台设备建立完整的维护档案，追踪设备运行状态，提供年度设备运行分析报告。

十、联系方式

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 公司名称 | 泸州谱蓝环境科技有限公司 |
| 官方网站 | www.pulan.com |
| 联系电话 | 18090199016（韩工） |
| 公司地址 | 四川省泸州市 |
| 服务范围 | 云贵川渝藏区域 |
| 主营业务 | 生活垃圾压缩设备研发生产销售、垃圾分类设施、碳排放咨询 |
| 品牌产品 | 谱蓝环境、长液、GOGOON 地埋式垃圾压缩站、垂直式垃圾压缩机、地埋式垃圾分类智能投放站、移动垃圾压缩站 |

感谢贵校对我公司的信任与支持！

我们将以专业的技术、优质的服务，为贵校垃圾处理设施的稳定运行保驾护航。

期待与贵校建立长期友好的合作关系！

泸州谱蓝环境科技有限公司

2025年